UHF RFID 读写器软件操作说明

V 1.1

目录

UHF RFID 读写器软件操作说明	1

1.通讯方式的选择	2

2. 网口通讯	3

3. 串口通讯（RS232或USB）：	4

4. 读写器功率设置	5

5. 频率设置	5

6. 天线检测	6

7. 蜂鸣器设置	6

8. 盘点：标签读取以及设置	6

9. 写标签	9

10. GPIO	12

# 1.通讯方式的选择

说明：我司常规版本读写器通讯方式有二种：网口RJ45、串口（RS232、或USB）。

- 网口通讯

## 2.1读写器设备默认IP为：192.168.1.136

## 2.2 将主机的IP修改为与读写器设备同一个网段 ,如下图

图1

## 2.3打开读写器Demo“SReaderWPF”，如下图：

图2

## 2.4 Demo程序默认为网口通讯，输入IP，点击链接，如下图“图3”：

图3

- 串口通讯（RS232或USB）：

## 3.1将串口线或USB线接入读写器，在电脑任务管理器查看生成的串口号，如下图：

- 图4

- 3.2打开读写器Demo“SReaderWPF”，选择如下图：

- 连接方式：选择RS232、选择生产的串口号、波特率选择115200，点击连接

图5

- 读写器功率设置

4.1统一设置：此设置将统一设置设备所有天线端口功率，如下图所示“图6”，在功率下拉框选择需要设置的值，点击设置即可。

图6

4.2单独设置：设备每个天线端口可单独设置功率，如下图“图7”，在每个天线端口功率下拉框选择需要设置的值，点击设置即可。

- 图7

- 频率设置

- 说明： 在频率下拉框中选择读写器的工作频段，点击设置即可，如下图“图8”：

- 图8

- 天线检测

- 说明：天线检测功能读写器默认为开启，建议开启。开启之后，读写器会自动识别已接入读写器的闭路天线，如下图“图9”：

- 图9

- 蜂鸣器设置

- 说明：若具备读写器具备此功能，可通过设置关闭或开启此功能。

- 图10

- 盘点：标签读取以及设置

图11

8.1勾选实际接入读写器的天线，勾选天线号，必须与物理连接一致，选择正确的端口号勾选，否则可能会损坏读写器。

8.2其他设备可为默认配置，点击“查询”

8.3查询区域：设置读取的数据区，默认为EPC。

8.3.1  EPC查询用于查询EPC区；

- 8.3.2  TID查询用于查询TID区；

- 8.3.3  混合查询可以同时盘点EPC+保留区或者EPC+TID或者EPC+USER区；

- 8.4：混合查询：

可以查询指定区域的指定起始地址和指定长度的数据

密码：访问密码，十六进制字符串；

地址：指定从哪个地址开始读取数据，单位字；

长度：指定读取数据长度，单位字;

8.5：参数：

8.5.1：Q值：一般Q值默认用4即可，标签数量与2的Q次方越接近越好。

8.5.2：Session：询查EPC标签时使用的会话值。推荐设置：少量标签S0，多标签S1。

8.5.3：查询时间：全局设置所有天线端口单次最大盘询时间，也可单独设置某个天线端口单次最大盘询时间。单独设置如“图12”：

8.5.4：Target：标签状态AB面

8.6 标签过滤：

8.6.1：标签内存区：可以根据EPC,RESERVED,USER区的数据指定读取某一类标签；

8.6.2：起始地址：过滤数据在内存的地址，单位bits;

8.6.3: 过滤数据长度：单位bits，必须与过滤数据匹配；

8.6.4: 过滤数据：十六进制字符串，数据必须与过滤数据长度匹配；

- 图12

- 8.6数据显示区：

- 8.6.1：显示区：1，数量——标签个数；2，运行时间——读取时间；3，总次数——所有标签读取总次数。

- 8.6.2：每个标签数据会显示数据、天线号（标签当前被哪个天线端口识别）、RSSI、次数（单个标签被读取的总次数），如下图“图13”：

- 图13

- 写标签

图14

## 9.1指定标签操作

- 说明：

- 可以以完整的EPC作为过滤条件（完整EPC），也可以以部分的数据作为过滤条件（掩模数据）。

- 此功能可用于此页面中的读数据，写数据以及设置保护等操作

- 9.1.1 完整EPC，如下图“图15”

- 图15

## 9.2 写数据以及读数据

图17

9.2.1可写区域为：EPC、RESERVED、USER。可读区域为：EPC、RESERVED、USER、TID。

起始地址：单位“字”，可以指定数据开始读或者写的开始地址。

长度：单位“字”，可以指定被读取或者写入数据的长度。
数据：

- 1.写标签数据时，写入的数据长度必须与指定的长度一致，数据长度必须是偶数个字节。写EPC时，若需要覆盖原EPC数据，需要勾选自动计算PC值。若勾选自动计算PC值，写数据默认将会从起始地址1开始写入数据。

- 2.读标签数据时，读取的数据的长度不能超过标签实际存储的数据长度。

访问密码：十六进制字符串，默认为“00000000”，长用于标签被保护或者锁定，需密码才可操作。

## 9.3 写EPC

说明：1.天线场型内必须只能保留一张标签（可配合读写器功率调整）

2.写入的EPC数据必须为16进制字符串，长度必须为偶尔个字节

- 图18

- 9.4 锁标签

- 说明：此功能用于EPC写保护、访问密码区读写保护、销毁密码区读写保护、用户区读写器保护，此功能操作之前，必须提前完成设置访问密码。

图19

- GPIO

- 10.1GPO输出

此功能可以控制读写器三个GPO输出口的状态，输出时间单位为秒；

- 10.2GPI输入

启动监听可以实时监控读写器三个GPI输入口的状态，当触发启动时，电平为“0”，默认为“1”

- 10.3触发读卡

启动触发读卡后，若GPI状态信息发生改变，可启动读卡，读卡时间为5秒（读卡时间可设置）；

图20

- 读写器IP地址的设置

获取：点击获取可获取设备当前的IP值

设置：在对话框，输入新的IP值，点击设置，提示设置成功后，将设备断电重启生效。

图21

- 网络设备搜索

此功能用于搜索网络读写器