API使用手册

| 修订人 | 修订时间 | 版本号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sam | 2018-9-1 | V1.0 | 初版 |
| Sam | 2019-2-1 | V1.1 | 增加混合读取 |
| Sam | 2023-2-15 | V1.2 | 增加E系列参数接口 |
| Sam | 2023-8-14 | V1.3 | 增加读写器信息里面Type参数说明 |
| Sam | 2026-3-28 | V1.4 | 增加凯路威LED标签接口说明 |

目录

API使用手册	1

1.连接/关闭读写器	4

1.1 获取连接对象(Create)	4

1.2连接读写器(Connect)	4

1.3关闭连接(ShutDown)	4

2. 使用类说明	4

2.1 Gen2.InventryValue	4

2.2 Gen2.Select	5

2.3 Gen2.ReadData	5

2.4 Gen2.Bank	5

2.5 Gen2.WriteData	5

2.6 Gen2.LockBank	6

2.7 Gen2.BlockErase	6

2.8 ReaderInfo	6

2.9 Gen2.EmbedTagOp	7

2.10 TagData	7

3.	读写器基本功能	8

3.1 盘点	8

3.2 停止盘点	8

3.3 监听方法注册	8

3.4 单标签读取	9

3.5 写标签	10

3.6 锁标签	10

3.7 销毁标签	11

3.8 写EPC	11

3.9 块擦除	11

3.10 读单标签EPC	12

3.11 设置GPO输出	12

3.12 GPI监听启动	12

3.13 GPI监听停止	13

3.14 混合读取	13

3.15 凯路威标签点亮	13

4. 参数设置	14

4.1 读功率设置	14

4.2 写功率设置	14

4.3 频段设置	14

4.4 扫描时间设置	15

4.5 天线设置	15

4.6 天线检测开启/关闭	15

4.7 重写次数设置	15

4.8 DRM设置	16

4.9 回拨损耗设置	16

4.10 单天线功率设置	16

4.11 E系列6C协议参数配置	16

4.12 载波时间设置	17

4.13 载波开关设置	17

5. 参数获取	17

5.1 读写器信息获取	17

5.2 读写器唯一串口获取	17

5.3 回波损耗获取	18

5.4 写功率获取	18

5.5 写次数获取	18

5.6 单天线功率获取	18

5.7 E系列GEN2参数配置获取	18

5.8 载波时间获取	19

5.9 载波开关获取	19

1.连接/关闭读写器

1.1 获取连接对象(Create)

| 定义 | public static SReader Create(string uriString) |
| --- | --- |
| 说明 | 获取连接对象 |
| 参数 | uriString格式为：sld:///COMX或者tcp://IP 说明：sld:///COMX为串口连接，COMX表示串口号 tcp://IP为TCP/IP连接，IP为读写器的IP地址 |
| 返回 | 成功返回SReader对象 |
| 示例 | 串口：SReader reader = SReader.create(“sld:///com4”); 网口：SReader reader = SReader.create(“tcp://192.168.1.136”); |

1.2连接读写器(Connect)

| 定义 | public abstract void Connect(); |
| --- | --- |
| 说明 | 连接读写器 |
| 参数 | 无 |
| 示例 | reader.Connect(); |

1.3关闭连接(ShutDown)

| 定义 | public abstract void ShutDown(); |
| --- | --- |
| 说明 | 断开连接 |
| 参数 | 无 |
| 示例 | reader.ShutDown(); |

2. 使用类说明

2.1 Gen2.InventryValue

| 参数说明 | bool isTID：是否读取TID，当为true时，表示盘点TID； bool isTarget：是否指定Target，ant,scanTime； int adrTID：读取TID的起始字地址； int lenTID：读取TID的长度，范围0~15，单位：字； int target：0x00表示A，0x01表示B，其它值保留； int ant：本次要轮询的天线号，1-天线1，2-天线2， 3-天线3，4-天线4； int scanTime：本次轮询时间，读写器将设置最大相应时间为scanTime*100ms; int q： Q值范围为0~15，初始值为4； int session：0x00-表示S0,0x01-S1, 0x02-S2, 0x03-S3; |
| --- | --- |
| 备注 | - Q值和Session两个参数必须存在; - 当isTID为true时，adrTID和lenTID存在； - 当isTarget为true时，target、ant、scanTime三者必须存在； |

2.2 Gen2.Select

| 参数说明 | Gen2.Bank bank：标签内存区 int maskAdr：起始地址，单位bits; int maskLen：过滤数据的长度，单位bits； byte[] MaskData：过滤的数据,若不够字节的低位补0； |
| --- | --- |

2.3 Gen2.ReadData

| 参数说明 | Gen2.Bank bank：标签内存区； int wordPtr：起始地址，单位：字； int len：读取长度，单位：字； |
| --- | --- |

2.4 Gen2.Bank

| 类型 | Enum枚举 |
| --- | --- |
| 值 | RESERVED (0x0), EPC (0x1), TID (0x2), USER (0x3); |

2.5 Gen2.WriteData

| 参数说明 | Gen2.Bank bank：标签内存区； int WordPtr：起始地址，单位：字； int WordLen：起始地址，单位字； byte[] data：要写入的数据； int accessPassword：访问密码，若没有锁定，可为0； |
| --- | --- |

2.6 Gen2.LockBank

| 类型 | Enum枚举 |
| --- | --- |
| 值 | KILL_LOCK (0x00), //控制Kill密码读写保护设定 ACCESS_LOCK (0x01), //访问密码读写保护设定 EPC_LOCK (0x02), // EPC存储区读写保护设定 TID_LOCK (0x03), //TID存储区读写保护设定 USER_LOCK (0x04); //用户存储区读写保护设定 |

2.7 Gen2.BlockErase

| 参数说明 | Gen2.Bank bank：标签内存区 int wordPtr：起始地址，单位：字 int len：长度，单位：字 int accessPassword：访问密码 |
| --- | --- |

2.8 ReaderInfo

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| public int VersionH | 获取主版本号 |
| public int VersionL | 获取子版本号 |
| Public int type | 0x10-M100 R2000系列 4通道-0x20, 8通道-0x26,16通道-0x27 E310系列 单通道-0x31, 4通道-0x35, 8通道-0x38,16通道-0x39 E510系列 单通道-0x70, 4通道-0x55, 8通道-0x56, 16通道-0x57 E710系列 单通道-0x71, 4通道-0x75, 8通道-0x76,16通道-0x77 |
| public int Power | 获取读功率 |
| public int Scntm | 获取询查时间 |
| public int CheckAnt | 天线检测参数，0-关闭读卡天线检测，1-打开读卡天线检测 |
| public int Ant | 获取天线配置信息 |
| public int MaxFre | 获取当前读写器工作的最大频点 |
| public int MinFre | 获取当前读写器工作最小频点 |
| public int getCurrentRegion() | 获取当前读写器频段 |
| public String getCurrentRegionString() | 获取当前读写器频段，返回字符串 |

2.9 Gen2.EmbedTagOp

| 参数说明 | public int q; //Q值，默认4 public int session; //单标签-0， 多标签-1 public Gen2.Bank bank; //指定读取区域 public int ReadAdr; //读取起始地址 public int ReadLen; //读取指定长度，单位字 public int PassWord; //访问密码 public Boolean isTarget; public int Target; //0-A,1-B public int ant; //指定读取天线 public int ScanTime; //天线单次最大读取时间 |
| --- | --- |
| 备注 | - public EmbedTagOp(int q, int session, Gen2.Bank bank, int ReadAdr, int ReadLen, int PassWord)； - public EmbedTagOp(int q, int session, Gen2.Bank bank, int ReadAdr, int ReadLen, int PassWord ,Boolean isTarget, int target, int ant, int ScanTime); |

2.10 TagData

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| public String epcString() | Epc十六进制字符串 |
| public byte[] epcBytes() | Epc字节数组 |
| public int getAnt() | 当前读取天线号 |
| public int getRssi() | 当前信号强度 |
| public byte[] getData() | 混合模式时获取数据块 |

3.	读写器基本功能

3.1 盘点

| 定义 | public abstract void Inventry(Gen2.InventryValue value, Gen2.Select filter) |
| --- | --- |
| 说明 | 标签盘点，若使用4根天线，需调用4次此方法才能全部盘存；数据获取使用3.2；此方法会自动结束，若标签数量较多，停止会比较慢 ，若需要快速停止，可调用3.2功能。 |
| 参数 | Value：盘点参数，详细说明见2.1 Filter：刷选条件,详细说明见2.2 |
| 示例 | int q= 4; int session = 1; Gen2.InventryValue value = new InventryValue(q, session); reader.Inventry(value,null); |

3.2 停止盘点

| 定义 | public abstract void Inventry_stop(); |
| --- | --- |
| 说明 | 与3.1搭配使用 |
| 参数 | 无 |
| 示例 | reader. Inventry_stop() |

3.3 监听方法注册

| 定义 | 标签数据回调：protected void OnTagRead(TagData tagData) 异常回调：protected void OnReadException(ReaderException exception) GPI状态回调：protected void OnReadGpio(Gpio_Pin pin) |
| --- | --- |
| 说明 | 注册监听方法，注册此方法后标签数据，GPI状态，读标签过程中产生的异常都会调用回调传出；在回调方法中不能处理复杂的运算。 |
| 参数 | tagData：标签数据类 |
| 示例 | CountMatchListener listener = new CountMatchListener(); reader.TagRead += listener.TagRead; GPIOListener gpioListener = new GPIOListener(); reader.GpioStatus += gpioListener.GpioStatus; SReadException readException = new SReadException(); reader.ReadException += readException.ReadException; //CountMatchListener类实现参考如下： class CountMatchListener { public void TagRead(Object sender, TagReadDataEventArgs e) { string epc = e.TagData.EpcString; int ant = e.TagData.Ant; int rssi = e.TagData.Rssi; } } SReadException类实现参考如下： class SReadException { public void ReadException(object sender, ReaderExceptionEventArgs e) { } } GPIOListener类实现参考如下： class GPIOListener { public void GpioStatus(object sender, GpioStatusEventArgs e) { Console.WriteLine("ID:{0}, High: {1}", e.Gpio_Pin.Id, e.Gpio_Pin.High); } } |

3.4 单标签读取

| 定义 | public abstract byte[] ReadSingleTag(byte[] epcData, Gen2.ReadData readData, Gen2.Select filter) |
| --- | --- |
| 说明 | 读取单标签的内存区域 |
| 参数 | epcData：指定读取标签的EPC号； readData：读取参数的类，详细参考2.3 filter：刷选条件 注：epcData与filter必需二选一，不能同时存在 |
| 示例 | byte[] epc = new byte[] {(byte) 0x11, (byte) 0x22, 0x22, 0x33, 0x33, 0x44, 0x00, 0x3C, 0x33, (byte) 0xD4, (byte)0xDB, (byte) 0xF4}; Gen2.ReadData readData = new ReadData(Gen2.Bank.TID, 0, 6); byte[] data = reader.ReadSingleTag(epc, readData, null); |

3.5 写标签

| 定义 | public abstract void WriteMemory(byte[] epcData, Gen2.WriteData writeData, Gen2.Select filter ) |
| --- | --- |
| 说明 | 写标签内存 |
| 参数 | epcData：指定读取标签的EPC号； writeData：读取参数的类，详细参考2.5 filter：刷选条件 注：epcData与filter必需二选一，不能同时存在 |
| 示例 | byte[] newData = new byte[] {0x11,0x22,0x22,0x33,0x33,0x44}; Gen2.WriteData writeData = new WriteData(Gen2.Bank.EPC, 2, 3, newData, 0); reader.WriteMemory(epc, writeData, null); |

3.6 锁标签

| 定义 | public abstract void LockTag(Gen2.LockBank bank, int action,int accessPassword, byte[] epcData, Gen2.Select filter) |
| --- | --- |
| 说明 | 锁标签 |
| 参数 | Gen2.LockBank bank：详细参考2.6 ； int action：参考以下表一； byte[] epcData：指定EPC Gen2.Select filter：过滤条件，与epcData二选一 |
| 示例 | byte[] epc = new byte[] {(byte) 0x11, (byte) 0x22, 0x22, 0x33, 0x33, 0x44, 0x00, 0x3C, 0x33, (byte) 0xD4, (byte)0xDB, (byte) 0xF4}; Gen2.LockBank bank = Gen2.LockBank.EPC_LOCK; int action = 0x02; int accessPassword = 0x11223344; reader.LockTag(bank, action, accessPassword, epc, null); |

表一：

| bank | action | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00/0x01 | 0x00 | 无保护下的可读可写 |
|  | 0x01 | 永远可读可写 |
|  | 0x02 | 带密码可读可写 |
|  | 0x03 | 永远不可读不可写 |
| 0x02/0x03/0x04 | 0x00 | 无保护下的可写 |
|  | 0x01 | 永远可写 |
|  | 0x02 | 带密码可写 |
|  | 0x03 | 永远不可写 |

3.7 销毁标签

| 定义 | public abstract void KillTag(byte[] epcData, int killPassword, Gen2.Select filter) |
| --- | --- |
| 说明 | 销毁标签，销毁后标签无效 |
| 参数 | byte[] epcData：指定EPC int killPassword：销毁密码 Gen2.Select filter：过滤条件，与epcData二选一 |
| 示例 | byte[] epc = new byte[] {(byte) 0x11, (byte) 0x22, 0x22, 0x33, 0x33, 0x44, 0x00, 0x3C, 0x33, (byte) 0xD4, (byte)0xDB, (byte) 0xF4}; int killPassword = 0x11223344; reader.KillTag(epc, killPassword, null); |

3.8 写EPC

| 定义 | public abstract void WriteEPC(Gen2.WriteData writeData) |
| --- | --- |
| 说明 | 只写epc，天线场型内只能存在一张标签 |
| 参数 | writeData: 参考2.5 |
| 示例 | byte[] newData = {0x11,0x22,0x22,0x33}; int len = 2; int accessPassword = 0; Gen2.WriteData data = new WriteData(len, data, accessPassword); reader.WriteEPC(writeData); |

3.9 块擦除

| 定义 | public abstract void BlockErase(Gen2.BlockErase block, byte[] epcData, Gen2.Select filter) |
| --- | --- |
| 说明 | 块擦除 |
| 参数 | Block：参考2.7； epcData：指定EPC； filter：指定条件，与epcData二选一； |
| 示例 | byte[] epc = new byte[] {(byte) 0x11, (byte) 0x22, 0x22, 0x33, 0x33, 0x44, 0x00, 0x3C, 0x33, (byte) 0xD4, (byte)0xDB, (byte) 0xF4}; Gen2.Bank bank = Gen2.Bank.USER; int wordPtr = 0; int len = 4; int accessPassword = 0; Gen2.BlockErase block = new BlockErase(bank, wordPtr, len, accesePassword); reader.BlockErase(block, epc, null); |

3.10 读单标签EPC

| 定义 | public abstract TagData ReadSingleEPC() |
| --- | --- |
| 说明 | 询查单张标签 |
| 参数 | 无 |
| 示例 | TagData tagData = reader.ReadSingleEPC(); |

3.11 设置GPO输出

| 定义 | public abstract void setGPO(int id, int high, int time) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置GPO输出高低电平，此方法仅适用于TCP/IP连接 |
| 参数 | id：1-GPO1,2-GPO2,3-GPO3 high：0-低电平，1-高电平 time ：0表示一直输出低电平；其它值表示输出高电平的时间，时间一到读写器自动拉低电平，单位秒； |
| 示例 | int id = 0; int high = 1; int time = 2; reader.setGPO(id, high, time); |

3.12 GPI监听启动

| 定义 | public abstract void Gpi_Listeners_start(); |
| --- | --- |
| 说明 | 启动GPI状态监听方法，此方法仅适用于TCP/IP连接 |
| 参数 | 无 |
| 示例 | reader.Gpi_Listeners_start(); //GPI数据返回使用3.2 |

3.13 GPI监听停止

| 定义 | public abstract void Gpi_Listeners_stop(); |
| --- | --- |
| 说明 | 停止GPI状态监听，此方法仅适用于TCP/IP连接 |
| 参数 | 无 |
| 示例 | reader.Gpi_Listeners_stop(); |

3.14 混合读取

| 定义 | public abstract void Inventry_mix(Gen2.EmbedTagOp embed, Gen2.Select filter) |
| --- | --- |
| 说明 | Gen2.EmbedTagOp: 参考2.9 |
| 参数 |  |
| 示例 | //指定读取TID Int q = 4; Int session = 1; Gen2.Bank bank = Gen2.Bank.TID; Int raedAdr = 0; Int readlen = 6; Int passWord = 0; Int ant = 1; Int time1 = 10; Gen2.EmbedTagOp embedTagOp = new Gen2.EmbedTagOp(q, session, bank, readAdr, readlen, passWord, true, 0, ant, time1); |

3.15 凯路威标签点亮

| 定义 | public abstract void LightKLed(byte[] epc, Gen2.Select filter,int CarrierTime, int password) |
| --- | --- |
| 说明 | 此接口适用于R2000和E系列,执行此接口后，在载波持续时间内不能调用其它接口，否则会失效 |
| 参数 | Epc：指定EPC值 Filter： 指定标签值，与EPC为同一性质，二选一即可 CarrierTime：载波持续时间，单位*100ms Password: 访问密码 |
| 示例 |  |

4. 参数设置

4.1 读功率设置

| 定义 | public abstract void SetReaderPower(int power) |
| --- | --- |
| 说明 | 读功率设置 |
| 参数 | power ：桌面式读写器及5dbi一体机功率范围0~26; 401，801，1601的功率范围为0~30 |
| 示例 | reader. SetReaderPower(30); |

4.2 写功率设置

| 定义 | public abstract void SetWritePower(int enable, int power) |
| --- | --- |
| 说明 | 写功率设置，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 参数 | enable：使能写功率设置，0-关闭，1-开启； power：功率0~30； |
| 示例 | reader. SetWritePower(1, 30); |

4.3 频段设置

| 定义 | public abstract void SetRegion(Region region) |
| --- | --- |
| 说明 | 频段设置 |
| 参数 | region：频段，参考如下表二 |
| 示例 | Region region = Region.Chinese2; reader.SetRegion(region); |

表二:

| 类型 | Enum枚举 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 值 | Chinese2 | 中国 920~925MHz |
|  | US | 美标 902~925MHz |
|  | Korean |  |
|  | EU | 欧标 |
|  | UKraine |  |
|  | Peru |  |
|  | Chinese1 |  |
|  | EU3 |  |
|  | US3 |  |
|  | Taiwan |  |

4.4 扫描时间设置

| 定义 | public abstract void SetScanTime(int time) |
| --- | --- |
| 说明 | 模块询查时间 |
| 参数 | Time：取值范围0~255；读写器询查时间是0*100ms~255*100ms；若为0，则读写器询查时间无上限，直到询查玩所以标签才会退出； |
| 示例 | int time = 20; reader.SetScanTime(time); |

4.5 天线设置

| 定义 | public abstract void SetAntenna(int[] antList) |
| --- | --- |
| 说明 | 天线设置，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 参数 | antList : 天线列表 |
| 示例 | int[] antList = {1,2,3,4} //设置天线1,2,3,4 reader.SetAntenna(antList); |

4.6 天线检测开启/关闭

| 定义 | public abstract void SetCheckAnt(int value) |
| --- | --- |
| 说明 | 天线检测开启或关闭，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 参数 | Value: 0-关闭，1-开启 |
| 示例 | int value = 1; reader.SetCheckAnt(value); |

4.7 重写次数设置

| 定义 | public abstract void SetRetryTimes(int value) |
| --- | --- |
| 说明 | 写标签失败时重复次数，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 参数 | Value: 取值范围0~7； |
| 示例 | int value = 3; reader. SetRetryTimes(value); |

4.8 DRM设置

| 定义 | public abstract void SetDRM(bool enable) |
| --- | --- |
| 说明 | 使能或关闭DRM功能，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 参数 | enable : false-关闭DRM，true-使能DRM |
| 示例 | reader.SetDRM(true); |

4.9 回拨损耗设置

| 定义 | public abstract void SetReturnLoss(int value) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置回波损耗阈值，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 参数 | Value : 值范围0~20； |
| 示例 | int value = 20; reader. SetReturnLoss(value); |

4.10 单天线功率设置

| 定义 | public abstract void SetPortReadPower(int[] antPower) |
| --- | --- |
| 说明 | 每根天线功率单独设置，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。若设备为4通道，数组长度为4；8通道的数组长度为8；16通道的数组长度为16. |
| 参数 | antPower : 功率数组 |
| 示例 | int[] antPower = {30,30,30,28}; //4通道功率设置 reader. SetPortReadPower(antPower); |

4.11 E系列6C协议参数配置

| 定义 | public abstract void SetProfileEX10(Gen2.ProfileEX10 profile); |
| --- | --- |
| 说明 | public enum ProfileEX10 { TARI_75US_FM0_640KHZ = 11, TARI_75US_M2_640KHZ = 1, TARI_75US_M4_640KHZ = 15, TARI_15US_M2_320KHZ = 12, TARI_20US_M2_320KHZ = 3, TARI_20US_M4_320KHZ = 5, TARI_20US_M4_250KHZ = 7, TARI_20US_M8_160KHZ = 13 } 默认5，暂不建议修改。 |
| 参数 |  |
| 示例 |  |

4.12 载波时间设置

| 定义 | public abstract void SetCarrierDelay(int noSave, int time) |
| --- | --- |
| 说明 | 仅限于E系列设备,配置混合询查执行完以后，载波维持一段时间后再关载波 |
| 参数 | noSave：0-断电保存，1-断电不保存 Time: 范围0-255，单位*100ms |
| 示例 |  |

4.13 载波开关设置

| 定义 | public override void SetRFSwitch(int noSave,int close) |
| --- | --- |
| 说明 | 此配置用于混合询查命令在询查之前选择是否关载波 |
| 参数 | noSave：0-断电保存，1-断电不保存 close: 0-不关载波，1-关载波 |
| 示例 |  |

5. 参数获取

5.1 读写器信息获取

| 定义 | public abstract ReaderInfo GetReaderInfo() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取读写器基本信息 |
| 返回值 | ReaderInfo ：参考2.8 |
| 示例 | ReaderInfo info = reader. GetReaderInfo(); |

5.2 读写器唯一串口获取

| 定义 | public abstract string GetSerialNO() |
| --- | --- |
| 说明 | 读写器串口获取 |
| 返回值 | 字符串 |
| 示例 | string serialNo = reader. GetSerialNO(); |

5.3 回波损耗获取

| 定义 | public abstract int GetReturnLoss() |
| --- | --- |
| 说明 | 回波损耗阈值获取，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 返回值 | int型 |
| 示例 | int value = reader. GetReturnLoss(); |

5.4 写功率获取

| 定义 | public abstract int GetWritePower() |
| --- | --- |
| 说明 | 写功率获取，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 返回值 | int型 |
| 示例 | int power = reader. GetWritePower(); |

5.5 写次数获取

| 定义 | public abstract int GetRetryTimes() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取重写次数，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 返回值 | int型 |
| 示例 | int times = reader. GetRetryTimes(); |

5.6 单天线功率获取

| 定义 | public abstract int[] GetPortReadPower() |
| --- | --- |
| 说明 | 单天线功率获取，仅限4通道，8通道，16通道读写器支持此功能。 |
| 返回值 | int数组 |
| 示例 | int[] power = reader. GetPortReadPower(); |

5.7 E系列GEN2参数配置获取

| 定义 | public abstract Gen2.ProfileEX10 GetProfileEX10(); |
| --- | --- |
| 说明 | 获取当前E系列配置 |
| 返回值 |  |
| 示例 |  |

5.8 载波时间获取

| 定义 | public override int GetCarrierDelay() |
| --- | --- |
| 说明 | 适用于E系列，配置混合询查执行完以后，载波维持一段时间后再关载波 |
| 返回值 | 返回值*100ms为当前载波时间 |
| 示例 |  |

5.9 载波开关获取

| 定义 | public override int GetRFSwitch() |
| --- | --- |
| 说明 | 适用于E系列，此配置用于混合询查命令在询查之前选择是否关载波 |
| 返回值 | 0-不关载波，1-关载波 |
| 示例 |  |